- риложение

к местным нормативам

градостроительного проектирования

- Таблица 1

| Тип жилой застройки | Площадь земель-ного участка при доме для сельских населенных пунктов, квадра-тных метров |  | Показатели площади потребности в сели-тебной территории в гектарах на один дом (квартиру)для сельских населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | больших | средних и малых | больших | средних и малых |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком | 2000 | 2500 | 0,25 | 0,27 |
|  | 1500 | 1800 | 0,21 | 0,23 |
|  | 1200 |  | 0,17 | 0,2 |
|  | 1000 |  | 0,15 | 0,17 |
|  | 800 |  | 0,13 | 0,15 |
|  | 600 |  | 0,11 | 0,13 |
|  | 400 |  | 0,08 | 0,11 |
| Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с числом этажей | 1 этаж |  | 0,04 |  |
|  | 2 этажа |  | 0,03 |  |
|  | 3 этажа |  | 0,02 |  |

- Таблица 2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории жилого района, микрорайона, человек на гектар территории |
| --- | --- |
| Высокая | 420 |
| Средняя | 350 |
| Низкая | 200 |

- Таблица 3

| Тип жилой застройки |  | Коэффи- циент "брутто" | Коэффи- циент "нетто" | Коэффициент застройки Кз, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная (1 - 3 этажа) |  | 0,45 | 0,5 | 25 |
| Малоэтажная блокированная (1 - 3 этажа) |  | 0,6 | 0,8 | 35 |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком, квадратных метров | от 400 до 600 | 0,10 | 0,15 | 30 |
|  | от 600 до 1200 | 0,05 | 0,08 |  |
|  | 1200 и более | 0,04 | 0,06 |  |

| Тип жилой застройки |  | Плотность населения на селитебной территории сельского населенного пункта, количество человек на гектар территории, при среднем размере семьи, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 чел. | 3,0 чел. | 3,5 чел. | 4,0 чел. | 4,5 чел. | 5,0 чел. |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком, квадратных метров | 2000 - 2500 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
|  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 |
|  | 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 |
| Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с числом этажей | 1 этаж |  | 130 |  |  |  |  |
|  | 2 этажа |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 3 этажа |  | 170 |  |  |  |  |

- Таблица 4

- Таблица 5

| Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчетный размер площадки, квадратных метров на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала) | Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров | Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 |  |
| Для занятий физкультурой | 1,5 | 100 | 10 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1 | 25 | 40 |

- Таблица 6

| Площадки общего пользования, размещаемые на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений | Минимальный расчетный размер площадки на 1 участок садоводческих и огороднических (дачных)объединений, квадратных метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малых | средних | крупных |
| Для размещения зданий и сооружений хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Для мусоросборников | 0,1 |  |  |
| Для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого или огороднического (дачного)объединения | 1,5 | 1,0 |  |

- Таблица 7

| Общетоварные склады | Площадь складов на 1000 человек, квадратных метров | Размеры земельных участков складов на 1000 человек, квадратных метров |
| --- | --- | --- |
|  | сельских населенных пунктов | Сельских населенных пунктов |
| Продовольственных товаров | 19 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 193 | 580 |

- Таблица 8

| Специализированные склады | Вместимость складов, тонн | Размеры земельных участков складов на 1000 человек, квадратных метров |
| --- | --- | --- |
|  | Сельских населенных пунктов | Сельских населенных пунктов |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 25 |
| Фруктохранилища | 90 | 380 |
| Овощехранилища |  |  |
| Картофелехранилища |  |  |

- Таблица 9

| Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов |  | Единица измерения | Размеры земельных участков не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тысяч тонн в год | до 100 | площадь в гектарах на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год | 0,05 |
|  | 100 и более |  | 0,04 |
| Склады свежего компоста |  |  | 0,02 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  |  | 0,5 |
| Поля компостирования |  |  | 2,0 |
| Поля ассенизации |  |  | 0,2 |
| Сливные станции |  |  | 0,04 |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,3 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  |  |

- Таблица 10

| Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, метров | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кро- лики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 5 |  | до 10 |  | до 30 | до 5 |  |
| 20 | до 8 |  | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 |  |
| 30 | до 10 |  | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 |  |
| 40 | до 15 |  | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 |  |

- Таблица 10.1

| Вид жилой застройки | Сельские населенные пункты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| Малоэтажная | 40 | 50 |  |
| Среднеэтажная | 10 | 5 | по заданию на проектирование |

- Таблица 10.2

| Тип жилья | Сельские населенные пункты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| Индивидуальное | 25 | 30 | 40 |
| Двухквартирные дома | по заданию на проектирование |  |  |
| Многоквартирные дома | по заданию на проектирование |  |  |
| Общежития | по заданию на проектирование |  |  |

- Таблица 10.3

| Этажность жилищного строительства | Сельские населенные пункты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| Малоэтажное (1 - 3 этажа) | 40 | 50 |  |
| Среднеэтажное (4 -8 этажей) | по заданию на проектирование |  |  |
| Многоэтажное (9 этажей и выше) |  |  |  |

- Таблица 11

| Наименование объекта | Норматив площади территории для размещения объекта, в гектарах, в квадратных метрах |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Учебно-воспитательные учреждения |  |
| Детские дошкольные учреждения | на 1 место для учреждений вместимостью: до 100 мест - 40 м2; свыше 100 мест - 35 м2; размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: для детей ясельного возраста - 7,2 м2; для детей дошкольного возраста - 9,0 м2 |
| Общеобразовательные школы | на 1 место при вместимости учреждений, учащихся: от 40 до 400 - 70 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 21 м2; от 1500 до 2000 - 17 м2; свыше 2000 - 16 м2 |
| Школы-интернаты | на 1 место при вместимости учреждений, воспитанников: до 300 - 70 м2; свыше 300 до 500 - 65 м2; свыше 500 - 45 м2 |
| Межшкольный учебно- производственный комбинат | не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона не менее 3 га на объект |
| Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | для всех учебных заведений, на объект при вместимости, учащихся: до 300 - 2,0 га; свыше 300 до 400 - 2,4 га; свыше 400 до 600 - 3,1 га; свыше 600 до 1000 - 3,7 га; для учебных заведений гуманитарного профиля, на объект при вместимости, учащихся: до 300 - 1,4 га; свыше 300 до 400 - 1,7 га; свыше 400 до 600 - 2,2 га; свыше 600 до 1000 - 2,6 га; размещаемых в районах реконструкции, на объект при вместимости, учащихся: до 400 - 1,2 га; свыше 400 до 600 - 1,5 га; свыше 600 до 1000 - 1,9 га |
| Высшие учебные заведения | учебная зона на 1000 студентов: вузы технические - 4 га; сельскохозяйственные - 5 га; медицинские, фармацевтические - 3 га; экономические, педагогические - 2 га; спортивная зона на 1000 студентов - 1 га; зона студенческих общежитий - 1,5 га; размеры земельных участков для институтов повышения квалификации и заочных вузов - соответственно их профилю следует принимать с коэффициентом 0,5 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |
| Стационары всех типов | на 1 койко-место при вместимости учреждений, коек: до 50 - 300 м2; свыше 50 до 100 - 200 м2; свыше 100 до 200 - 140 м2; свыше 200 до 400 - 100 м2; свыше 400 до 800 - 80 м2; свыше 800 до 1000 - 60 м2; свыше 1000 - 60 м2; на 1 койко-место для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5; на 1 койко-место для родильных домов следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 0,7 |
| Аптеки | на объект, для аптек: I - II группы - 0,3 га; III - V группы - 0,25 га; VI - VIII группы - 0,2 га или встроенные |
| Аптечные киоски на территории малоэтажной застройки | 0,05 га на объект или встроенные |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 0,2 га на объект |
| Молочные кухни | 0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га на объект |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | встроенные |
| 3. Учреждения (отделения) социального обслуживания |  |
| 3.1. Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания |  |
| Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов | по заданию на проектирование |
| Дома-интернаты (пансионаты) для ветеранов войны и труда |  |
| Специальные дома-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов |  |
| Дома-интернаты (отделения) милосердия |  |
| Геронтологические центры |  |
| Дома-интернаты малой вместимости |  |
| Реабилитационные центры (отделения) для инвалидов молодого возраста |  |
| Социально-оздоровительные центры |  |
| Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей | 150 м2 на 1 место, воспитанника, вне зависимости от вместимости, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки, которые следует принимать по заданию на проектирование и учитывать при определении площади территории дополнительно |
| Дома-интернаты для детей с физическими недостатками |  |
| Психоневрологические интернаты | на 1 место при вместимости интернатов, мест: до 200 - 125 м2; свыше 200 до 400 - 100 м2; свыше 400 до 600 - 80 м2 |
| Геронтопсихиатрические центры | по заданию на проектирование |
| 3.2. Учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оказывающие услуги по предоставлению жилого помещения в домах жилищного фонда социального использования |  |
| Специальные дома для одиноких престарелых | по заданию на проектирование |
| Социальные квартиры |  |
| 3.3. Полустационарные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| Центры (отделения) дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | по заданию на проектирование |
| Центры (отделения) временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| Социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| Центры переподготовки и повышения квалификации работников социальных служб |  |
| 3.4. Нестационарные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на дому, срочного социального обслуживания, оказывающие социально-консультативную помощь) |  |
| Центры (отделения) социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | по заданию на проектирование |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому |  |
| Службы (отделения) срочного социального обслуживания |  |
| Консультативные центры |  |
| 3.5. Стационарные специализированные учреждения (отделения) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | по заданию на проектирование |
| Социальные приюты для детей |  |
| Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |  |
| 3.6. Полустационарные учреждения (отделения) социального обслуживания семьи и детей |  |
| Кризисные центры помощи женщинам | по заданию на проектирование |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями |  |
| Центры социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи |  |
| 3.7. Нестационарные учреждения (отделения) социального обслуживания семьи и детей |  |
| Центры экстренной психологической помощи по телефону | по заданию на проектирование |
| Центры психолого-педагогической помощи населению |  |
| 3.8. Комплексные учреждения социального обслуживания |  |
| Комплексные центры социального обслуживания населения | по заданию на проектирование |
| Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства |  |
| Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| Центры комплексной реабилитации ветеранов боевых действий |  |
| Центры социальной помощи семье и детям |  |
| 3.9. Полустационарные учреждения (отделения) для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |
| Дома ночного пребывания | по заданию на проектирование |
| Социальные приюты |  |
| Центры (отделения) социальной адаптации |  |
| Социальные гостиницы | на 1 место, при числе мест гостиницы: до 100 - 55 м2; свыше 100 до 500 - 30 м2 |
| 3.10. Иные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации, находящиеся при них |  |
| Социальные столовые | на 100 мест, при числе мест: до 100 мест - 0,2 га на объект; от 100 до 150 - 0,15 га; свыше 150 - 0,1 га |
| Социальные лавки | на 100 м2 торговой площади, при торговой площади: до 20 м2 - 0,05 га на объект; свыше 20 м2 до 50 м2 - 0,04 га на объект; свыше 50 м2 до 100 м2 - 0,03 га на объект; свыше 100 м2 до 500 - 0,03 га; свыше 500 м2 - 0,02 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,2 га на объект |
| Отделения торгового обслуживания малообеспеченных граждан (магазин, отдел) |  |
| Пункты проката | на 10 рабочих мест, при количестве рабочих мест: до 50 - 0,1 га; свыше 50 до 150 - 0,05 га; свыше 150 - 0,03 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,15 га на объект |
| Отделения социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) |  |
| Лечебно-производственные трудовые мастерские, мини- прачечные |  |
| Подсобные хозяйства | по заданию на проектирование |
| 4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в застройке | 0,7 га на 1000 человек |
| Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки | 0,2 га на 1000 человек |
| Плоскостные сооружения | 1950 м2 на 1000 человек |
| 5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |
| Магазины | на 100 м2 торговой площади, при торговой площади: до 20 м2 - 0,05 га на объект; свыше 20 м2 до 50 м2 - 0,04 га на объект; свыше 50 м2 до 100 м2 - 0,03 га на объект; свыше 100 м2 до 500 м2 - 0,03 га; свыше 500 м2 - 0,02 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,2 га на объект |
| Рынки | на 1 м2 торговой площади в зависимости от расчетной торговой площади рыночного комплекса: при торговой площади свыше 3000 м2 - 7 м2; при торговой площади 3000 м2 и менее, до 600 м2 - от 7 м2 до 14 м2; при торговой площади 600 м2 и менее - 14 м2 |
| Предприятия общественного питания | на 100 мест, при числе мест: до 100 мест - 0,2 га на объект; от 100 до 150 - 0,15 га; свыше 150 - 0,1 га |
| 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
| Прачечные | прачечные самообслуживания - 0,1 га на объект; фабрики-прачечные - 0,5 га на объект |
| Химчистки | химчистки самообслуживания - 0,1 га на объект; фабрики-химчистки - 0,5 га на объект |
| Бани | 0,2 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: от 10 до 50 - 0,1 га; свыше 50 до 150 - 0,05 га; свыше 150 - 0,03 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,15 га на объект |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 0,5 га на объект |
| 7. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| Отделения банков | 0,2 га на объект - при 2 операционных кассах; 0,5 га на объект - при 7 операционных кассах; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,1 га на объект |
| Организации и учреждения управления | в зависимости от этажности здания, в м2 на одного сотрудника: 2 - 3 этажа - 40 м2; 4 - 8 этажей - 30 м2; 9 - 12 этажей - 12 м2 |
| Проектные организации и конструкторские бюро | в зависимости от этажности здания, в м2 на одного сотрудника: 2 - 8 этажей - 15 м2; 9 - 12 этажей - 8,5 м2 |
| Отделения связи | отделения связи в жилой застройке, га на объект, для обслуживаемого населения в тысячах человек: до 9 тыс. чел. - 0,07 га; от 9 до 18 тыс. чел. - 0,09 га; от 18 до 25 тыс. чел. - 0,11 га; отделения связи сельского населенного пункта, га на объект, для обслуживаемого населения в тысячах человек: от 0,5 до 2 тыс. чел. - 0,3 га; от 2 до 6 тыс. чел. - 0,4 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,1 га на объект |
| Районные, городские суды | при количестве судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей - 0,3 га; 25 судей - 0,5 га |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 0,3 га на объект |
| Пункт приема вторичного сырья | 0,01 га на объект |
| Гостиницы | на 1 место, при числе мест гостиницы: от 25 до 100 - 55 м2; свыше 100 до 300 – 45 м2; свыше 300 до 500 - 30 м2; свыше 500 до 1000-20 м2 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 0,24 га на 1000 человек, но не более 40 га |
| Пожарные депо | 0,5 га на объект |

- Таблица 12

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населенный пункт |
| Детские дошкольные учреждения | мест на 100 детей дошкольного возраста | устанавливается исходя из охвата детскими учреждениями 85% детей дошкольного возраста, в том числе учреждениями: общего типа - 70% детей; специализированного назначения - 3% детей; оздоровительного назначения - 12% детей; в зоне малоэтажной жилой застройки в городах устанавливается исходя из охвата детскими учреждениями 50% детей дошкольного возраста; вместимость детских дошкольных учреждений следует принимать не более 350 мест; пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест |
|  |  | 501 |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 человек | устанавливается исходя из обеспеченности основным общим образованием 90% детей; средним (полным) общим образованием 90% детей; при обучении во вторую смену - 10% детей |
|  |  | вместимость сельских малокомплектных учреждений, мест: для I ступени обучения - 80; I и II ступеней - 250; I, II и III ступеней - 500 |
| Учреждения дополнительного образования детей | место, объект | устанавливается исходя из охвата учреждениями 40% от общего числа школьников, в том числе по видам: центр внешкольной работы - 5%; центр туризма - 3%; детская и юношеская спортивная школа - 20%; детская школа искусств, школа эстетического образования - 12% школьников 1 - 9 классов; в населенных пунктах с числом жителей от 3000 до 10000 человек детские школы искусств, эстетического образования размещаются в расчете - 1 объект на населенный пункт |
| Межшкольные учебно- производственные комбинаты | место | по заданию на проектирование |

1 Закон автономного округа от 18.07.2007 N 84-оз "О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными учреждениями".

- Таблица 13

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населенный пункт |
| 1. Объекты здравоохранения |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | посещений в смену на 10000 человек | 181,5 |
| Стационары всех типов | коек на 10000 человек | 134,7 |
| Аптеки | учреждений при численности населения, тысяч человек | 1 на 6 тысяч человек |
| Аптечные киоски в зоне малоэтажной жилой застройки | квадратных метров общей площади на 1000 человек | 10,0 м2 на 1000 человек |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тысяч человек |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи |  |  |
| Молочные кухни | порций на 1 ребенка до года в сутки | 4 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | квадратных метров общей площади на 1 ребенка до года | 0,3 |
| 2. Объекты социального обслуживания |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | мест на 10000 человек | 30 |
| Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест на 1000 человек | 28 |
| Дома-интернаты для детей инвалидов | мест на 10000 человек | 20 |
| Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | мест на 1000 человек | 3 |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | центров на 1000 детей | 1 |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям | центров на 50000 человек | 1 |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | мест на 1000 человек | 3 |

- Таблица 14

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населенный пункт |
| Магазины, в том числе: | квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 300 |
| продовольственных товаров |  | 100 |
| непродовольственных товаров |  | 200 |
| в поселках садоводческих товариществ |  | 80 |
| Рынки |  | 24 |
| Предприятия общественного питания | мест на 1000 человек | 30 |
| Магазины кулинарии | квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 4 |

- Таблица 15

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельский населенный пункт |
| 1 | 2 | 3 |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | квадратных метров площади пола на 1000 человек | 50 |
| Клубы, дома культуры | посетительских мест на 1000 человек при численности населения, тысяч человек | до 0,5 – 200 мест; свыше 0,5 до 2,0 - 150; свыше 2,0 до 5,0 - 100; свыше 5,0 - 70 |
| Дискотеки | Квадратных метров площади пола на 1000 человек | 6 |
| Залы аттракционов |  | 3 |
| Кинотеатры | учреждений при численности населения, тысяч человек | до 300 - 1; свыше 300 - 1 на каждые 100 тысяч человек |
| Театры | мест на 5000 жителей | 1 |
| Концертные залы, филармонии | мест на 1000 человек | 1 |
| Выставочные залы, галереи | учреждений при численности населения, тысяч человек | до 300 - 1 |
| Библиотеки (массовые) | объектов при численности населения, тысяч человек | 1 объект |
| Детские и юношеские библиотеки |  |  |

- Таблица 16

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельский населенный пункт |
| Прачечные, в том числе: | килограмм белья в смену на 1000 человек | 60 |
| прачечные самообслуживания |  | 20 |
| фабрики-прачечные |  | 40 |
| Химчистки, в том числе: | килограмм вещей в смену на 1000 человек | 3,5 |
| химчистки самообслуживания |  | 1,2 |
| фабрики-химчистки |  | 2,3 |
| Бани | мест на 1000 человек | 7 |
| Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | рабочих мест на 1000 человек | 7 |
| непосредственного обслуживания населения (в зоне малоэтажной жилой застройки) |  | 4 |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов |  | 3 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20000 человек |
| Пункты приема вторичного сырья |  |  |
| Гостиницы | мест на 1000 человек | центр окружного, межрайонного значения - 10 мест; центр муниципального района, городского округа - 7; центры городских поселений - 3 |
| Общественные уборные | приборов на 1000 человек | 1 + 1 оборудованный для использования инвалидами |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | гектаров | 0,24 га на 1000 человек, но не более 40 га |

--------------------------------

<*> В скобках приведены минимальные расчетные показатели для расчета предприятий местного значения, расположенных в микрорайонах (кварталах).

- Таблица 17

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельский населенный пункт |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | квадратных метров общей площади на 1000 человек | 70 |
| Спортивные залы общего пользования |  | 350 |
| Спортивно-досуговые комплексы в зоне малоэтажной жилой застройки |  | 300 |
| Плоскостные сооружения |  | 1950 |
| Крытые бассейны общего пользования | квадратных метров зеркала воды на 1000 человек | 75 |

- Таблица 18

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельский населенный пункт |
| Отделения банков | операционных касс | 1 на 30 тысяч человек |
| Отделения банков в зоне малоэтажной жилой застройки | квадратных метров общей площади на 1000 человек |  |
| Отделения связи | объект | 1 на 10 тысяч человек |
| Отделения связи в зоне малоэтажной жилой застройки |  |  |

- Таблица 19

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразо- вательных школ,детских дошкольных и лечебных учреждений |  |
|  | сельский населенный пункт |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | в соответствии с техническими регламентами |  |  |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |
| больничные корпуса | 30 |  |  |  |
| поликлиники | 15 |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 |  | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40 га – 500 |  |  |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |  |  |

- Таблица 20

| Здание, сооружение | Расстояния от здания, сооружения, объекта до оси, метров |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 |  |
| Подошва откоса, террасы | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 |  |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж |  |  |
| силовой кабель и кабель связи |  | 0,7 |

- Таблица 21

| Наименование объектов | Нормативы транспортной и пешеходной доступности, метров |  |
| --- | --- | --- |
|  | зона много- квартирной и малоэтажной жилой застройки | зона застройки объектами индивидуаль- ного жилищного строительства |
| 1 | 2 | 3 |
| Детские дошкольные учреждения: |  |  |
| в сельских населенных пунктах | 500 |  |
| Общеобразовательные школы: |  |  |
| в сельских населенных пунктах | 750 |  |
| Учреждения внешкольного образования | 500 | 700 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |
| расположенные во встроенно-пристроенных помещениях или совмещенные со школьным комплексом | 500 | 700 |
| спортивные центры и физкультурно-оздоровительные учреждения жилых районов | 1500 |  |
| Поликлиники | 800 | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 300 | 600 |
| Аптеки |  |  |
| Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп | в пределах 30- минутной доступности на транспорте |  |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания местного значения: |  |  |
| в сельских населенных пунктах | 2000 |  |
| Филиалы банков и отделения связи: |  |  |
| в сельских населенных пунктах | 500 |  |
| Пожарные депо | 3000 |  |

- Таблица 22

| Наименование объектов |  | Единица измерения, мест парковки на показатель | Норма расчета авто- стоянок, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения |  | на 100 работников | 10 |
| Научные и проектные организации, средние специальные и высшие учебные заведения |  | на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения |  |
| Промышленные и коммунально-складские объекты |  | на 100 работников | 8 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями |  | на 100 коек | 10 |
| Поликлиники |  | на 100 посещений в смену |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения |  | на 100 мест | 7 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки |  | на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки |  |  |  |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью, квадратных метров: | до 200 | на 100 квадратных метров торговой площади | 5 |
|  | 200 и более |  | 7 |
| Рыночные комплексы |  | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания |  | на 100 мест | 10 |
| Гостиницы |  |  | высшего разряда - 15; прочие-8 |
| Парки |  | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Вокзалы всех видов транспорта |  | на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10 |
| Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и иные подобные) |  | на 100 мест или единовременных посетителей |  |
| Дома и базы отдыха и санатории |  | на 100 отдыхающих и персонал | 7 |
| Береговые базы маломерного флота |  | на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Садоводческие и огороднические объединения |  | на 10 участков | 7 |

- Таблица 23

| Здания, участки | Расстояния от стен надземных, надземно-подземных гаражей и автостоянок закрытого типа или границ автостоянок открытого типа, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей при числе автомобилей, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее авто- мобилей | 11 - 50 авто- мобилей | 51 - 100 авто- мобилей | 101 - 300 авто мобилей |
| Жилые дома | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 |  | 15 | 25 |
| Общественные здания |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 |  | 50 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 |  |  |

- Таблица 24

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Размер земельного участка, гектаров |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых автомобилей и базы проката легковых автомобилей | автомобиль | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
|  |  | 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей |  | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
| Автобусные парки |  | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6,5 |

- Таблица 25

| Интенсивность движения транспорта, единиц в сутки | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, километров | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 | одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 |  |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 |  |  |
| Свыше 5000 до 7000 |  | 50 | двустороннее |
| Свыше 7000 до 20000 | 1000 | 40 |  |
| Свыше 20000 |  | 20 |  |

- Таблица 26

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│Интенсивность движения транспорта,      │Мощность (число   │Размещение   │

│единиц в сутки                          │постов) СТО в     │СТО          │

│                                        │зависимости от    │             │

│                                        │расстояния между  │             │

│                                        │ними, километров  │             │

│                                        ├──┬───┬───┬───┬───┤             │

│                                        │80│100│150│200│250│             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───┴───┼───┼───┼─────────────┤

│до 1000                                 │1         │2  │3  │одностороннее│

│                                        │1         │   │   │             │

│                                        │1         │   │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──┬───────┼───┴───┤             │

│1001 - 2000                             │1 │2      │3      │             │

│                                        │  │2      │3      │             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───┬───┴───┬───┤             │

│2001 - 3000                             │2     │3      │5  │             │

│                                        │2     │3      │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───┤             │

│3001 - 4000                             │3     │4      │6  │             │

│                                        │3     │4      │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───────┴───┤             │

│4001 - 6000                             │2     │3          │             │

│                                        │2     │3          │             │

│                                        │      │3          │             │

├────────────────────────────────────────┼──┬───┴───────┬───┤             │

│6001 - 8000                             │2 │3          │5  │             │

│                                        │  │3          │   │             │

│                                        │  │3          │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───────┬───┴───┤             │

│8001 - 10000                            │3         │5      │             │

│                                        │3         │5      │             │

│                                        │3         │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤             │

│10001 - 15000                           │5         │8      │             │

│                                        │5         │8      │             │

│                                        │5         │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┬───┼───────┤             │

│15001 - 20000                           │5     │8  │       │             │

│                                        │5     │   │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───┴───────┤             │

│более 20000                             │8     │           │             │

│                                        │8     │           │             │

└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┘

- Таблица 27

| Категория улиц и дорог городских населенных пунктов | Расчетная скорость движения, кило метров в час | Ширина полосы дви- жения, метров | Число полос дви- жения | Наимень ший радиус кривых в плане, метров | Наиболь- ший про- дольный уклон в плане, % | Ширина пеше ходной части тро туара, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4 | 600 | 30 |  |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2 | 400 | 50 |  |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4 | 400 | 50 | 1,5 |
| районного значения; транспортно-пешеходные | 70 |  | 2 | 250 | 60 | 2,25 |
| районного значения; пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 |  | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2 | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 |  |  | 50 | 80 |  |
| улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 50 | 3,50 |  | 90 | 60 |  |
|  | 40 |  |  | 50 | 70 |  |
| парковые дороги |  | 3,00 |  | 75 | 80 |  |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные |  | 1,00 |  |  | 40 |  |
| второстепенные |  | 0,75 |  |  | 60 |  |
| велосипедные дорожки | 20 | 1,50 | 1 | 30 | 40 |  |

- Таблица 28

| Категория улиц и дорог сельских населенных пунктов | Расчетная скорость движения, километров в час | Ширина полосы движения, метров | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 |  |  | 1,5 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 |  |  |
| проезд | 20 |  | 1 | 0,75 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 |  |  |

- Таблица 29

| Условия | Скорость движения, километров в час | Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости, в метрах |
| --- | --- | --- |
| Транспорт - транспорт | 40 | 25 x 25 |
|  | 60 | 40 x 40 |
| Пешеход - транспорт | 25 | 8 x 40 |
|  | 40 | 10 x 50 |

- Таблица 30

| Расчетный годовой снегопринос, кубических метров на метр | Ширина снегозащитных лесонасаждений, метров | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений,метров |
| --- | --- | --- |
| От 10 до 25 | 4 | 15 - 25 <*> |
| Свыше 25 до 50 | 9 | 30 |
| Свыше 50 до 75 | 12 | 40 |
| Свыше 75 до 100 | 14 | 50 |
| Свыше 100 до 125 | 17 | 60 |
| Свыше 125 до 150 | 19 | 65 |
| Свыше 150 до 200 | 22 | 70 |
| Свыше 200 до 250 | 28 | 50 |

--------------------------------

<*> Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 кубических метров на метр принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения - для дорог I - III категорий.

- Таблица 31

| Теплопроизводительность котельных, Гигакалорий в час (Мегаватт) | Размеры земельных участков котельных, гектаров |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 |  |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 |  |
| Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| Свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| Свыше 100 до 200 (свыше 116 до 223) | 3,7 | 3,0 |
| Свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

- Таблица 32

| Производительность очистных сооружений, тысяч кубических метров в сутки | Размер земельного участка, гектаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |
| Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| Свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| Свыше 130 до 175 | 14 | 30 |  |
| Свыше 175 до 280 | 18 | 55 |  |

- Таблица 33

| Производительность станции, тысяч кубических метров в сутки | Размер земельного участка, гектаров |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,1 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| Свыше 0,4 до 0,8 | 1,0 |
| Свыше 0,8 до 12 | 2,0 |
| Свыше 12 до 32 | 3,0 |
| Свыше 32 до 80 | 4,0 |
| Свыше 80 до 125 | 6,0 |
| Свыше 125 до 250 | 12,0 |
| Свыше 250 до 400 | 18,0 |
| Свыше 400 до 800 | 24,0 |

- Таблица 34

| Элементы застройки, водоемы | Расстояния от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в миллиметрах, метров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | более 1200 | до 300 | 300 и более |
| Сельские населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 35

| Элементы застройки | Расстояния при диаметре труб в миллиметрах, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 | 150-300 | 300-500 | 500-1000 |
| Сельские населенные пункты | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Дачные поселки, сельхозугодья | 100 | 175 | 350 | 800 |

- Таблица 36

| Элементы застройки, водоемы | Расстояния от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в миллиметрах, метров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс |  |  |  |  |  | 2 класс |  |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | более 1200 | до 300 | 300 и более |
| Сельские населенные пункты | 500 |  | 700 |  |  |  | 500 |  |
| Водопроводные сооружения | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
| Малоэтажные жилые здания | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 150 |

- Таблица 37

| Элементы застройки | Расстояния от трубопроводов при диаметре труб в миллиметрах, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | 300 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1400 |
| Сельские населенные пункты | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные жилые здания | 50 |  | 75 | 100 |
| Гидротехнические сооружения | 300 |  |  |  |
| Водозаборы | 3000 |  |  |  |

- Таблица 38

| Элементы застройки | Расстояния от станций по категориям нефтеперекачивающих станций, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III | II | I |
| Сельские населенные пункты | 100 | 150 | 200 |
| Водопроводные сооружения |  |  |  |
| Отдельные малоэтажные здания | 50 | 75 | 100 |