| Учредитель: МУ «Администрация «Сельского поселения Каркатеевы» | бюллетень сельского поселения Каркатеевы | № 10, 14 марта 2022 года |
| --- | --- | --- |

Постановление администрации от 14.03.2022 № 45-па «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2038 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 - 2038 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Каркатеевы:

от 12.12.2014 № 144-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения Каркатеевы на период до 2024 года»;

от 08.04.2019 № 61-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 12.12.2014 № 144-па «Об  утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения Каркатеевы на период до 2024 года».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Каркатеевский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы С.А. Вишневского.

Содержание

Общие положения	3

Общая часть	3

Глава 1 Схема водоснабжения	12

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	12

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

1.3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	22

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	38

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	44

1.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	45

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	48

Глава 2 Схема водоотведения	49

2.1	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	49

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения	58

2.3	Прогноз объема сточных вод	65

2.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	68

2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	74

2.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	75

2.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	77

2.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

Приложения	83

Общие положения

Основание для разработки

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2038 гг. (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки (актуализации):

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установлений требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (вместе с СанПиНом 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»). Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 05.05.2009 № 13891);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введение в действие Санитарных правил» (вместе с СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2001 № 3011);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»;

Приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81 «Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (вместе с «МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению энергоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве»;

Приказ МПР РФ от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 29.12.2007 № 10861);

Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009»;

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»;

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03»;

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

СП 30.13330.2016 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81);

МУ 2.1.4.1184-03.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Методические указания;

Схема территориального планирования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденная Решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 690 с изм. и доп.);

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019 - 2024 годах и на период до 2030 года», утв. постановлением администрации от 21.12.2018 № 2370-па-нпа;

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением администрации от 20.12.2018 № 2345-па-нпа;

Генеральный план сельского поселения Каркатеевы, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от 11.11.2009 № 93 (в редакции от 27.12.2018, утв. решением № 21);

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения Каркатеевы на период до 2024 года от 12.12.2014 №144;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ;

иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района, действующие на момент выполнения работ;

иные нормативные правовые акты сельского поселения Каркатеевы, действующие на момент выполнения работ.

Цель разработки: обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения является предпроектным документом, определяющим направления развития водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы на длительную перспективу до 2038 г., обосновывающими социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Границы разработки – административные границы сельского поселения Каркатеевы с учетом фактического размещения отдельных элементов систем водоснабжения и водоотведения поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом и на основании предоставляемой информации, определенной действующими нормативными актами как обязательной к учету в процессе разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема выполнена в составе двух глав:

Глава 1 Схема водоснабжения:

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения;

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения;

Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 1.7 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Глава 2   Схема водоотведения:

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения;

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения;

Раздел 2.3 Прогнозы объема сточных вод;

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения;

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

Раздел 2.7 Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

1 очередь (1 этап) – 2022 – 2026 гг.;

2 очередь (2 этап) – 2027 – 2031 гг.;

3 очередь (3 этап) – 2032 – 2038 гг.

Термины и определения

При формировании Схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в т.ч. ее температуру;

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

организация, осуществляющая горячее водоснабжение – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо, в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производственная программа) – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в т.ч. концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Общая часть

Муниципальное образование сельское поселение Каркатеевы входит в состав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Устав сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы (в ред. от 03.03.2021 № 140).

Официальное наименование муниципального образования - сельское поселение Каркатеевы Нефтеюганского муниципального района Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.

Территория сельского поселения Каркатеевы входит в состав территории Нефтеюганского района.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы на 
2022 – 2038 гг.:

численность населения на 01.01.2020 год:

численность постоянно зарегистрированного населения	 - 1 343 чел.;

численность постоянно проживающего населения, всего - 	1 696 чел.;

площадь земель в границах населенных пунктов – 1,54 км².

Территория

Территория сельского поселения Каркатеевы расположена в пределах Среднеобской низменности, представляет сильно заболоченную и заозеренную плоскую слабонаклоненную равнину (рис. 1).

Рисунок 1. Географическое положение сельского поселения Каркатеевы

Источник: https://mnp.economy.gov.ru/geo/geomnp/viewapp/index.html

Гидрологическая характеристика

В гидрогеологическом плане территория поселка относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Водоснабжение поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселение находится на берегу протоки Горная. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем.

В связи с затрудненным естественным дренажем на территории муниципального образования развиты процессы заболачивания.

Климат

По строительно-климатическому районированию территория сельского поселения Каркатеевы относится к району – I, подрайону – IД.

Для территории характерны: суровая и длительная зима, обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в третьей декаде октября, толщина снежного покрова составляет 64 см. Глубина промерзания почвы – 2,4 м.

Количество осадков за ноябрь-март составляет 209 мм, за апрель-октябрь – 467 мм (табл. 1).

Таблица 1

Климатические параметры

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -55 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -48 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -47 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 209 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 24 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 20 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 21,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 467 |
| Суточный максимум осадков | мм | 68 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | С |

Источник: СП 131.13330.2018 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается по данным метеостанции Сургут)

Глава 1 Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения сельского поселения Каркатеевы включает централизованную систему водоснабжения. Водоснабжение поселения осуществляется из подземных источников. Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 100 %.

Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (далее – ПМУП «УТВС») определено гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в данной зоне деятельности, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Каркатеевы от 09.10.2018 № 188-па «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения».

Имущество для осуществления регулируемого вида деятельности передано в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании Распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 16.05.2019 № 317.

Структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы состоит из следующих основных элементов:

скважины – 0 ед.;

водоочистные сооружения – 0 ед.;

водопроводные сети – 13,2 км.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория сельского поселения Каркатеевы по состоянию на 01.01.2020 полностью охвачена централизованным водоснабжением.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы состоит из одной технологической зоны – п. Каркатеевы (рис. 2).

Система водоснабжения в п. Каркатеевы находится в неудовлетворительном состоянии.

Рисунок 2. Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Каркатеевы

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Суммарная протяженность водопроводных сетей – 13,196 км, бухгалтерский износ водопроводных сетей составляет 69,7 %.

Распоряжением департамента имущественных отношений № 317 от 16.05.2019
на праве хозяйственного ведения за ПМУП «УТВС» закреплены объекты водоснабжения, общей протяженностью 7,208 км.

Сети водоснабжения п. Каркатеевы Нефтеюгаского района протяженностью 5 366 м и водопроводные сети по ул. Причальная протяженностью 622 м переданы в хозяйственное ведение Распоряжением департамента имущественных отношений Нефтеюганского района № 378 от 16.11.2020.

Надежность бесперебойной работы сетей водоснабжения составляет 0,7 порыва и 
0 аварий на 1 км сетей в год.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения Каркатеевы осуществляется по открытой системе, у части абонентов установлены водонагреватели.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В сельском поселении Каркатеевы действующие водозаборные сооружения (скважины) отсутствуют. ПМУП «УТВС» оказывает услуги по транспортировке воды, подъем которой осуществляет Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть».

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В сельском поселении Каркатеевы сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В соответствии с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» ведется постоянный контроль качества воды перед поступлением в распределительную водопроводную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Результаты лабораторных анализов проб качества воды в распределительной сети представлены в табл. 2.

Таблица 2

Качество воды в распределительной сети сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района за 2019 г.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив (ПДК), не более | Средние значения показателей качества воды за 2019 год | Кратность превышения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка отбора - вода в пунктах водоразбора | Водопроводная распределительная сеть ХВС с.п. Каркатеевы (2 пиковых точки) холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| 1.1 | ОКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 1.2 | ТКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 1.3 | Колифаги | число бляшкообразующих ед. (БОЕ)/100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 1.4 | Возбудители кишечных инфекций | число единиц | отсутствие | отсутствие |  |
| 2. | Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 2.1 | Цветность | градус цветности | 20 | 17,6 |  |
| 2.2 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 7,2 | 4,8 |
| З | Неорганические показатели |  |  |  |  |
| 3.1 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 2,9 | 9,7 |
|  | Точка отбора - вода в пунктах водоразбора | Водопроводная распределительная сеть с.п. Каркатеевы (1 тупиковая точка) горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4 | Микробиологические |  |  |  |  |
| 4.1 | ОКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 4.2 | ТКБ | число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 4.3 | Колифаги | число бляшкообразующих ед. (БОЕ)/100 мл | отсутствие | отсутствие |  |
| 4.4 | Возбудители кишечных инфекций | число единиц | отсутствие | отсутствие |  |
| 5 | Органолептические показатели |  |  |  |  |
| 5.1 | Цветность | градус цветности | 20 | 21 | 1,1 |
| 5.2 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 7 | 4,7 |
| 6 | Неорганические показатели |  |  |  |  |
| 6.1 | Железо | мг/дм3 |  | 4 | 13,3 |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

На территории сельского поселения Каркатеевы станции первого и второго подъема отсутствуют.

Данные по фактическому удельному расходу электроэнергии на водоснабжение в зоне деятельности ПМУП «УТВС» для потребителей сельского поселения Каркатеевы отсутствуют.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,196 км.

Характеристика сетей водоснабжения сельского поселения Каркатеевы представлена в табл. 3.

Таблица 3

Характеристика водопроводных сетей сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Эксплуатационная зона | Наименование организации | Протяженность сетей, км | Протяженность сетей, нуждающейся в замене, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Каркатеевы | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» | 13,196 | 5,072 | 69,7 |

Процент износа сетей водоснабжения сельского поселения Каркатеевы составляет 
69,7 %. Сети водоснабжения, имеющие сверхнормативный износ, нуждаются в замене. В связи со сверхнормативным износом сетей вода при транспортировке получает повторное загрязнение.

По данным ПМУП «УТВС», в 2019 г удельное количество аварий на системах холодного водоснабжения составляет 0,83 ед./км, в 2020 г. – 0,69 ед./км.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы выявлены следующие технические и технологические проблемы:

в части источников водоснабжения:

отсутствие водозаборных сооружений;

отсутствие водоочистных сооружений;

реализация воды технического качества для потребителей;

в части сетей водоснабжения:

высокий уровень износа сетей водоснабжения и запорной арматуры на некоторых участках сети.

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы отсутствуют данные по предписаниям органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Теплоснабжение сельского поселения Каркатеевы осуществляется от ведомственной котельной ЛПДС «Каркатеевы», расположенной на территории предприятия НУМН АО «Транснефть-Сибирь».

Система теплоснабжения – двухтрубная, открытая. Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется напрямую от источника (без ЦТП). Горячее водоснабжение осуществляется через открытый водоразбор из системы отопления. Все потребители присоединены к системе отопления по зависимой схеме.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения Каркатеевы не относится к зоне распространения вечномерзлых грунтов. При этом, учитывая эксплуатацию системы водоснабжения в северных климатических условиях, необходимо в строгом соответствии соблюдать расчетную глубину заложения трубопроводов.

В соответствии со СП 31.13330.2012 глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Имущество для осуществления регулируемого вида деятельности передано в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района № 317 от 16.05.2019, распоряжения департамента имущественных отношений № 378 от 16.11.2020.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Задачами разработки схемы водоснабжения являются:

обеспечение подачи абонентам поселения необходимого объема питьевой и технической воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

снижение негативного воздействия на водные объекты;

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и повышения квалификации и мотивации кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

обеспечение единого технологического и организационного управления и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

обеспечение противопожарного водоснабжения на территории поселения;

развитие территорий поселения, в которых отсутствует централизованное водоснабжение;

внедрение процесса водоподготовки и очистки воды с использованием безопасных технологий;

обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых необходимо введение дополнительных мощностей;

организация коммунального водоснабжения и водоотведения для индивидуальной жилой застройки поселения;

обеспечение строительства новых водозаборных сооружений и водоводов для подачи воды на противопожарные нужды для объектов нового строительства и реконструируемых объектов поселения.

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения:

строительство и(или) реконструкция (модернизация) водозаборных и водоочистных сооружений для обеспечения потребителей поселения водой питьевого качества;

реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

создание единой системы автоматизированного управления водоснабжением (автоматизированной системы контроля энергетических параметров водоснабжения и водоотведения), внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в т.ч. рационального использования водных ресурсов;

завершение внедрения квартирного и общедомового учета воды.

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения представлены в Разделе 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Перечисленные выше направления должны обеспечить достижение плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения, включающих:

показатели качества горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

1 этап – 2022 – 2026 гг.;

2 этап – 2027 – 2031 гг.;

3 этап – 2032 – 2038 гг.

При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения спрогнозированы два сценария развития поселения:

первый сценарий – «оптимистичный» – предусматривает увеличение численности населения и обеспеченности населения жильем и объектами социально-бытового назначения в соответствии с разработанными документами территориального планирования (Генеральный план сельского поселения Каркатеевы);

второй сценарий – «пессимистический», предусматривающий сохранение сложившегося уровня численности населения на уровне 2020 г., отсутствие активной жилой застройки и ввода новых объектов социально-бытового назначения, предусмотренных документами территориального планирования сельского поселения Каркатеевы. Основанием для выбора условий «пессимистического» сценария является постановление администрации Нефтеюганского района от 12.11.2020 № 1695-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 30.06.2020 № 915-па «О прогнозе социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период», в соответствии с которым на период до 2027 г. увеличение численности населения не предусмотрено и принято на уровне 2020 г., увеличение площади жилищного фонда незначительно.

Расчетные сценарии развития сельского поселения Каркатеевы отличаются перспективными показателями численности постоянного населения и развитием застройки.

По состоянию на конец 2019 г. общая площадь жилых помещений сельского поселения Каркатеевы составляла 32,5 тыс. м², при этом в сельском поселении преобладают многоквартирные жилые дома.

По материалам Генерального плана, расчетная численность населения сельского поселения Каркатеевы на конец 2038 г. должна составить порядка 1 783 чел.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (генеральный план, положение о территориальном планировании, проект планировки и межевания) с учетом фактического развития территорий муниципального образования и представлен в табл. 4.

В соответствии с прогнозируемой численностью населения площадь жилищного фонда сельского поселения Каркатеевы к концу 2037 г. должна увеличиться до 44,7 тыс. м² общей площади жилых помещений. Объем нового жилищного строительства при этом должен составить порядка 12,2 тыс. м² общей площади жилых помещений.

Таблица 4

Перспективные показатели развития сельского поселения Каркатеевы по различным сценариям развития

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2038 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2038 г. |
|  |  |  | факт | оценка | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | «Оптимистичный» сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения на начало года | чел. | 1 696 | 1 724 | 1 731 | 1 739 | 1 746 | 1 749 | 1 752 | 1 755 | 1 770 | 1 783 |
| 1.2. | Среднегодовая численность населения | чел. | 1 619 | 1 710 | 1 728 | 1 735 | 1 742 | 1 748 | 1 751 | 1 754 | 1 769 | 1 782 |
| 2 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,5 | 44,7 |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | м²/чел | 19,2 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 25,0 |
|  | «Пессимистический» сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения на начало года | чел. | 1 696 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 |
| 1.2. | Среднегодовая численность населения | чел. | 1 619 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| 2 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | м²/чел | 19,2 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |

Показатель средней жилищной обеспеченности по муниципальному образованию прогнозируется на уровне 25 м² общей площади жилых помещений на человека.

К 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию двух 36-квартирных домов общей площадью 4,4 тыс. м² – ТУ № 63-ТС-2020 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, п. Каркатеевы, ул. Садовая (кадастровый номер земельного участка: 86:08:0020101:3185).

Постановлением администрации сельского поселения Каркатеевы от 20.08.2020 № 131-па утвержден проект планировки и проект межевания территории для жилищного строительства по ул. Центральная и ул. Садовая сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО – Югры. К размещению на территории проектирования планируется:

общая площадь планируемых жилых зданий – 10 096 м²;

площадь планируемого спортивного зала – 608 м².

Объем сноса жилищного фонда на период до 2023 г. принят на основании данных администрации сельского поселения Каркатеевы в соответствии с реестром очередности сноса многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Каркатеевы, признанных аварийными и подлежащие сносу. Общая площадь сносимого жилищного фонда составит 4,0 тыс. м² (табл. 5).

Таблица 5

Реестр очередности сноса многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащие сносу

| № п/п | Адрес | № в реестре очередности расселения | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная, дом № 2 | 1 | 558,6 |
| 2 | ул. Центральная, дом № 5 | 2 | 542,4 |
| 3 | ул. Молодежная, дом № 29 | 3 | 374,1 |
| 4 | ул. Центральная, дом № 16 | 4 | 560,7 |
| 5 | ул. Молодежная, дом № 15 | 5 | 559,0 |
| 6 | ул. Центральная, дом № 3 | 6 | 559,7 |
| 7 | ул. Центральная, дом № 20 | 7 | 841,9 |

Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления исходя из текущего социально-экономической положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации, соответствующих федеральных, окружных и муниципальных программ, и приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию муниципального образования.

Технико-экономические характеристики планируемых к размещению объектов определяются на стадии разработки ПСД. В прогноз развития застройки приняты характеристики по типовым и/или аналогичным объектам.

С учетом ввода объектов жилого и социально-бытового назначения, предусмотренных Генеральным планом сельского поселения Каркатеевы, а также учитывая план по сносу ветхого жилищного фонда, прогнозируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 м² на человека к 2038 г.

На расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Каркатеевы предусмотрено строительство спортивного комплекса (ФОК) с бассейном и уличными плоскостными сооружениями.

При реализации «Оптимистичного» сценария развития система централизованного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы характеризуется:

обеспечением централизованным водоснабжением существующих потребителей воды на территории сельского поселения Каркатеевы;

увеличением водопотребления за счет освоения территории поселения под жилую застройку и повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

При реализации «пессимистического» сценария развитие системы централизованного водоснабжения не предусмотрено, общий объем водопотребления по сельскому поселению Каркатеевы останется на уровне базового значения за счет отсутствия роста численности постоянного населения.

Генеральным планом сельского поселения Каркатеевы предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения:

строительство водоочистных сооружений;

строительство скважин;

замена ветхих участков водопроводных сетей.

При формировании балансов водоснабжения и водоотведения и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения в качестве основного сценария развития принят «оптимистичный» сценарий.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды в сельском поселении Каркатеевы представлен в табл. 6. Объем воды, отпущенной абонентам, в 2019 г. составил  44,68 тыс. м³, в 2020 г. – 49,6 тыс. м³, в 2021 г. – 44,38 тыс. м³.

Таблица 6

Общий баланс подачи и реализации воды

сельского поселения Каркатеевы в 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения (подземные источники) | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. м³ | 44,68 | 49,60 | 44,38 |
| 3 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс. м³ | 44,68 | 49,60 | 44,38 |
| 6 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | то же в % к поданной в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м³ | 44,68 | 49,60 | 44,38 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории сельского поселения Каркатеевы одна технологическая зона. Территориальный баланс подачи воды сельского поселения Каркатеевы соответствует общему балансу подачи и реализации воды (табл. 6).

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов сельского поселения Каркатеевы представлен в табл. 7, реализация горячей воды, технической воды в сельском поселении не осуществляется.

Основным потребителем в сельском поселении Каркатеевы является население – 
88,2 % в 2019 г., 82,3 % – в 2020 г., 89,3 % - в 2021 г. (от общего объема реализованной воды).

Таблица 7

Структурный баланс подачи воды сельского поселения Каркатеевы в 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (прогноз) | Структура потребления, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Объем воды, отпущенной абонентам, всего | тыс. м³ | 44,68 | 49,60 | 44,38 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | население | тыс. м³ | 39,43 | 40,83 | 39,61 | 88,2 | 82,3 | 89,3 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м³ | 1,91 | 1,84 | 2,00 | 4,3 | 3,7 | 4,5 |
| 1.3 | прочие предприятия | тыс. м³ | 3,34 | 6,96 | 2,76 | 7,5 | 14,0 | 6,2 |
| 1.4 | собственное потребление | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды населением сельского поселения Каркатеевы представлено в п. 1.3.1.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению утверждены приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 18.06.2018 № 14-нп, от 21.05.2019 № 6-нп, от 07.02.2020 № 1-нп, от 29.04.2020 № 6-нп, от 10.07.2020 № 7-нп) (табл. 8).

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утверждены понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (табл. 9).

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При отсутствии коммунальной услуги по водоотведению для степеней санитарно-технического благоустройства жилищного фонда, указанных в пунктах 1.1 - 4.10, норматив по водоотведению не применяется.

Таблица 8

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоотведения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 4,481 | 2,910 | 7,391 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,952 | 2,361 | 6,314 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |

Таблица 9

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по сельскому поселению Каркатеевы Нефтеюганского района

| № п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления) | 4,446 | 4,481 | 0,9922 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 2,873 | 2,910 | 0,9873 | к нормативу по горячему водоснабжению |
|  |  | 7,319 | 7,319 | 0,9903 | к нормативу по водоотведению |

Таблица 10

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

| № п/п | Направления использования коммунального ресурса | Ед. изм. | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка | м3 в месяц на 1 м2 поливного участка | 0,03 |
| 2 | Полив стационарных теплиц | м3 на м2 площади теплиц в месяц | 0,15 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного |  |  |
|  | - коровы, лошади | м3 в месяц на 1 голову животного | 1,82 |
|  | - свиньи | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,62 |
|  | - овцы, козы | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,13 |
|  | - птицы и другие мелкие животные | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,03 |
| 4 | Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю | м3 в месяц на 1 человека | 1,04 |
| 5 | Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей | м3 в месяц на 1 автомобиль | 0,24 |
| 6 | Водоснабжение закрытых бассейнов | м3 на 1 м3 объема бассейна |  |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребления воды осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водопотребления, с применением утвержденных нормативов потребления.

По фактическим данным за 2019 г. потребление воды населением по приборам учета в сельском поселении Каркатеевы составляет 84,9 % (табл.11).

Таблица 11

Сведения об оснащенности приборами учета по технологическим зонам водоснабжения сельского поселения Каркатеевы в 2019 г.

| № п\п | Наименование | Ед. изм. | сп. Каркатеевы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, из них: |  |  |
|  | по приборам учета | % | 82,19 |
|  | по нормативам | % | 17,81 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Население |  |  |
|  | по приборам учета | % | 84,94 |
|  | по нормативам | % | 15,06 |
| 1.2 | Бюджетные организации |  |  |
|  | по приборам учета | % | 51,83 |
|  | по нормативам | % | 48,17 |
| 1.3 | Прочие |  |  |
|  | по приборам учета | % | 62,17 |
|  | по нормативам | % | 32,83 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы действующие водозаборные скважины и очистные сооружения отсутствуют.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Для зоны централизованного водоснабжения расчетный прогнозный баланс потребления воды построен с учетом допущения, что вся территория населенного пункта (100 % населения) будет охвачена централизованным водоснабжением при минимальном уровне благоустройства, прогнозная численность населения принята по «оптимистичному» сценарию развития сельского поселения Каркатеевы.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды по основному сценарию развития сельского поселения Каркатеевы («оптимистичный» сценарий), рассчитанный на основании удельного расхода воды и норм водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012, представлен в табл. 12.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в сутки максимального водопотребления для сельских населенных пунктов – 280 л/сутки на человека.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, учтено примечание 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3, СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливов принято один раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В сельском поселении Каркатеевы функционирует открытая централизованная система горячего водоснабжения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется напрямую от источника (без ЦТП). Горячее водоснабжение осуществляется через открытый водоразбор из системы отопления. Все потребители присоединены к системе отопления по зависимой схеме.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура водоснабжения представлена в табл. 13.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке отсутствуют.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс централизованной системы водоснабжения поселения представлен в табл. 13.

Перспективный баланс централизованной системы водоотведения поселения представлен в п. 2.2.5 «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения».

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На территории сельского поселения Каркатеевы по состоянию на 2021 г. действующие водозаборные скважины отсутствуют. На момент разработки Схемы проведены инженерно-геологические изыскания, следующим этапом планируются работы по оценке запасов подземных вод и разработке санитарно-защитной зоны, в связи с чем невозможно оценить объем поднятой воды на расчетный срок (табл. 14).

С учетом перспективного развития сельского поселения Каркатеевы в 2023 г. будет введено в действие ВОС производительностью 200 м3/час, к концу расчетного периода дефицит производственных мощностей очистных сооружений не планируется.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В качестве гарантирующей организации для централизованного холодного водоснабжения в сельском поселении Каркатеевы определено ПМУП «УТВС».

Постановление администрации от 14.03.2022 № 46-па «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы»

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от 18.02.2016 № 173 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядка формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании сельское поселение Каркатеевы» и на основании служебной записки заместителя главы муниципального образования Вишневского С.А. от 1 марта 2022 года № 42-исх-326, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «главный специалист» (далее – конкурс).

2. Определить:

Сроки проведения конкурса:

Первый этап конкурса – 7 апреля 2022 года 10:00 часов.

Второй этап конкурса – 8 апреля 2022 года 11:00 часов.

Место проведения конкурса: п. Каркатеевы, ул. Центральная, дом 17 (здание администрации сельского поселения Каркатеевы), зал совещаний.

Сроки приёма документов: с момента опубликования объявления 
до 17:30 часов 6 апреля 2022 года.

Место приема документов: п. Каркатеевы, ул. Центральная, дом 17  (здание администрации сельского поселения Каркатеевы), приемная.

3. Объявление о проведении конкурса (приложение) подлежит опубликованию в бюллетене «Каркатеевский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнение оставляю за собой.

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Каркатеевы

от _14.03.2022_ № _46-па_

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы состоится:

7 апреля 2022 года в 10:00 часов – первый этап конкурса;

8 апреля 2022 года в 11:00 часов – второй этап конкурса.

Место проведения конкурса: п. Каркатеевы, ул. Центральная, дом 17 (здание администрации сельского поселения Каркатеевы), зал совещаний.

Условия конкурса:

Наименование вакантной должности: «главный специалист» (старшая группа должностей муниципальной службы, учреждаемых для выполнения функции «специалист»);

квалификационные требования, связанные с уровнем профессионального образования, стажем и опытом работы, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы:

наличие профессионального образования;

без предъявления требований к стажу;

владение знаниями и умение применять на практике:

- основные положения Конституции Российской Федерации;

- законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, деятельности отрасли применительно к исполнению своих должностных обязанностей;

- нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по правовой деятельности органов местного самоуправления;

- гражданское, трудовое, административное, финансовое право;

- порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, соглашений;

- основы экономики, организации труда и управления.

г) квалификационные требования к профессиональным навыкам:

- способность к постановке целей, задач и нахождению путей их реализации;

- способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, рационально использовать рабочее время, умение сосредоточиться на главном направлении работы;

- способность выполнять должностные обязанности самостоятельно, без помощи руководителя или старшего по должности специалиста;

- способность творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;

- способность четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

- способность готовить проекты муниципальных правовых актов, документов и инструктивных материалов по вопросам, находящимся в компетенции муниципального служащего;

- способность консультировать граждан, представителей организаций и муниципальных служащих других структурных подразделений органа местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;

- навыки по сбору и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности;

- опыт ведения деловых переговоров;

- способность публично выступать;

- навыки делового письма;

- навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой, со специальными программными продуктами, с интернет и электронной почтой.

3) Документы принимаются по адресу: п. Каркатеевы, ул. Центральная, дом 17 (здание администрации сельского поселения Каркатеевы), приемная, с момента опубликования объявления до 17:30 часов 6 апреля 2022 года.

4) Конкурс проводится в два этапа:

первый этап – рассмотрение представленных документов без участия претендентов;

второй этап – тестирование и собеседование. Личное участие претендентов во втором этапе обязательно.

5) Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

личное заявление о допуске к участию в конкурсе (по форме согласно приложению 1 к Порядку, утвержденному решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от 18.02.2016 № 173 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядка формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании сельское поселение Каркатеевы»);

анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

паспорт;

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

документ об образовании;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, установленной Правительством Российской Федерации, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.

Подробную информацию о проведении конкурса, об инициаторе конкурса можно получить в администрации сельского поселения Каркатеевы по телефонам: 8(3463)517850, 8(3463)517858; адрес электронной почты: karkateevi@mail.ru; адрес официального сайте администрации сельского поселения Каркатеевы: www.admkarkateevy.ru.

Проект трудового договора

Трудовой договор №

с муниципальным служащим

с.п. Каркатеевы	          			      «___»  ________ 2022 года

Администрация сельского поселения Каркатеевы, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ___________________, действующей на основании Устава сельского поселения Каркатеевы,  с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________, именуемый  в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и Муниципальным служащим, связанные с прохождением муниципальной службы, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в администрации сельского поселения Каркатеевы в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной   службе в Российской Федерации», и законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах  муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Каркатеевы, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное вознаграждение и предоставлять ему  соответствующие социальные гарантии.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной службы главного специалиста в аппарате управления, в соответствии с должностной инструкцией Муниципального служащего и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Каркатеевы.

1.4. В Реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании  сельского поселения Каркатеевы, утвержденным распоряжением Главы сельского поселения от 11.01.2010 № 1-к должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы, учреждаемая для выполнения функции «специалист».

2. Срок действия трудового договора

2.1. Трудовой договор заключается:

а) Трудовой договор заключается на неопределенный срок (бессрочный);

2.2. Дата начала исполнения должностных обязанностей «___»________ 
2022 года.

3. Права и обязанности Муниципального служащего:

3.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, трудовым законодательством.

3.2. Муниципальный служащий обязан добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, ст.12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», выполнять обязательства и требования к служебному поведению, соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3.  В случае неявки на работу (в том числе по причине болезни) в тот же день сообщить по телефону непосредственному руководителю о причинах неявки, а в дальнейшем предоставить в кадровую службу оправдательный документ.

4. Права и обязанности Работодателя

4.1.  Работодатель имеет право:

требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией Муниципального служащего, а также соблюдения внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Каркатеевы;

поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе.

4.2. Работодатель обязан:

обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

обеспечить предоставление Муниципальному служащему своевременно и в полном объеме выплату денежного содержания, социальных гарантий, установленных федеральным законодательством, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом сельского поселения Каркатеевы, иными нормативными правовыми актами.

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования сельское поселение Каркатеевы, Устав сельского поселения Каркатеевы, а также условия настоящего трудового договора;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

5. Оплата труда.

5.1. Денежное содержание Муниципальному служащему устанавливается 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы от 03.10.2019 № 54 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании сельское поселение Каркатеевы» (далее – Положение о денежном содержании) в следующем размере:

должностной оклад в размере 2 660 рублей в месяц;

ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается в порядке и на условиях, определенных Положением о денежном содержании;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере, определенном в соответствии с Положением о денежном содержании.

районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в размере 1,7;

ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере до 50%;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в порядке и на условиях, определенных Положением о денежном содержании;

ж) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, устанавливается в порядке и на условиях, определенных Положением о денежном содержании;

з) ежемесячное денежное поощрение в размере 2,4 должностного оклада.

5.2. Муниципальному служащему выплачиваются премии и поощрения, предусмотренные Положением о денежном содержании, в порядке и на условиях, определяемых указанным Положением.

5.3. Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Каркатеевы два раза в месяц, 8-го и 23-го числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на личный счет Муниципального служащего, открытый в банковском учреждении в валюте Российской Федерации.

5.4. Муниципальному служащему предоставляется единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в порядке и на условия, определенных Положением о денежном содержании.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Муниципальному служащему устанавливается 40 (36) часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и правилами внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения Каркатеевы.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день,

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней,

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней,

- при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 16 календарных дней;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дней.

7. Условия профессиональной трудовой деятельности, компенсации и льготы в связи с профессиональной трудовой деятельностью.

7.1 Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей (рабочее место, защищенное от воздействий вредных и опасных факторов, средства связи, оргтехника и др.)

7.2 Муниципальному служащему предоставляются социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и иными нормативными правовыми актами.

8. Ответственность сторон трудового договора. Вступление в силу трудового договора, изменение и дополнение трудового договора. Прекращение трудового договора. Разрешение споров и разногласий по трудовому договору.

8.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 
в соответствии законодательством Российской Федерации.

8.1.1. За нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения Муниципальный служащий (далее – Кодекса) подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Каркатеевы, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к Муниципальному служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение Муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

8.2. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнение должностных обязанностей, не установленных трудовым договором и должностной инструкцией.

8.3. Трудовой договор вступает в силу со дня, определенного п.2.2. настоящего трудового договора.

8.4. Определенные сторонами условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

8.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

8.6.  Настоящий трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) 
по основаниям, предусмотренным:

8.6.1. Трудовым кодексом Российской Федерации;

8.6.2. законодательством о муниципальной службе, в том числе в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

-  непринятие Муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

- непредставление Муниципальным служащим либо представление им заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно.

8.7. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством.

9.Заключительные положения

9.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель

Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

Юридический адрес:

628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, здание 10

___________________________

Место регистрации: ___________________________

паспорт ___________________________

выдан _________________________

| С номерами информационного бюллетеня «Каркатеевский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы http://admkarkateevy.ru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Каркатеевский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» | Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Каркатеевы Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно | Адрес редакции: 628323 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, ул. Центральная, 17 Главный редактор: Зырянова А.С. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня Зырянова А.С. | Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» |

Источник: Социально-экономический паспорт муниципального образования сельское поселение Каркатеевы от 02.09.2020.

Источник: данные ПМУП «УТВС»

Источник: Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения	 (стандарты раскрытия информации ОКК) ПМУП «УТВС» за 2019 г., 2020 г.

Источник: База данных показателей муниципальных образований http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718184062014201520162017201820192020

Источник: Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 25.12.2017 № 12-нп (ред. от 10.07.2020) "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"